2025年唐山市中等职业学校技能竞赛

汽车车身修复与美容赛项样题

唐山市中等职业学校技能竞赛组委会技术工作组

2025年6月

参赛须知

- 1、选手须凭本人参赛证和身份证原件（或学生证等有效证件原件）进入赛场，证件个人信息必须与参赛证信息一致，否则不得参加比赛。

- 2、选手参加比赛，迟到十五分钟以上不得入场。

- 3、选手应爱护赛场设施设备，操作规范，注意安全。违反安全操作规定造成的损失由选手及其所在校负责。

- 4、选手在比赛中严禁使用各类通讯工具。

- 5、选手必须严格遵守竞赛区域有关规定，自觉服从裁判长及裁判员的管理。

- 6、选手参加比赛，应穿戴整洁，衣冠不整者不可进入赛场。

- 7、选手着装、用品等在外观上不应显示选手所在学校等个人信息。

- 8、选手在竞赛中应佩戴与操作项目对应的安全防护用品，尤其在使用手动工具、动力工具及其他产生碎屑、碎片的工具时必须佩戴防护眼镜或防护面罩，防止眼睛受到伤害。

- 9、整个竞赛过程中，赛场都应配备医护人员及急救药箱。

2025年唐山市中等职业学校技能竞赛

汽车车身修复与美容赛项样题

一、赛项简介

车身修理赛项为理论、实操比赛，由单人完成，选手必须在汽车车身修理中表现出一系列的技能，至少完成两个不同的模块的操作，包括但不限于以下内容：模拟构件试板组装焊接、车身非结构件整形修复。

比赛过程中所使用的主要设备有：电阻点焊机、气体保护焊机、车身钢板整形修复机等。

二、名次排列规则

按总成绩由高到低排序，总成绩相同则以实操项目总用时短的名次在前，总成绩相同且实操项目总用时也相同的，则以车身结构件切割更换和车身非结构件整形修复用时短的名次在前。

三、竞赛内容

赛题组卷方案

| 模块号 | 模块名称 | 比赛用时 | 分值占比（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 车门验形样板手工成型 | 40分钟 | 50 |
| B | 车身非结构件整形修复 | 40分钟 | 50 |
| 合计 |  | 70 | 100 |

四、赛题说明

模块A：车门验形样板手工成型

竞赛时间：本模块规定用时不超过40分钟。

竞赛车身及工件：

本模块比赛工件为铝条制作车门验形样板。

图1 铝条                     图2 车门验形样板

竞赛任务：

1.要求选手正确选择和使用工具、设备，一、将铝条（长度：400mm，宽度：30﹣2mm,厚度：2mm）边缘的毛刺清除干净且将扭曲和平弯曲变形校正平直；二、将铝条（长度：400mm，宽度：30﹣2mm,厚度：2mm）敲打成指定门板的弧形。要求样板与门板指定位置贴合达到技术要求，并记录最终角度和缝隙（偏差值）报告。

任务描述：

1.将工件毛刺清除干净。

2.校正铝条的变形，要求无对角翘曲，无明显弯曲。

3.敲打制作样尺（与门板指定位置线贴合）。

4.调直样尺，如下图。

5.设备、工具归位，并对比赛工位进行5S整理。

竞赛要求：

1.成型前技术要求

操作前必须按规范对板条进行去毛刺、清洁和调直操作。

2.成型技术要求

①用钣金锤对板条一侧进行敲打使其弯曲。

②禁止反向敲打。

③样尺与门板贴合间隙要≤0.5mm。

注意事项：

1.作业完成后需向裁判举手示意结束比赛。

2.当前一位选手操作完毕后，应由工作人员对赛件进行加密。

模块B：车身非结构件整形修复

竞赛时间：本模块规定用时不超过40分钟。

- 竞赛任务：

对门板上的条形凹陷（漆膜已破坏）损伤进行修复，其中一个是大损伤，另一个是小损伤。选手正确选择、使用工具及设备，对损伤部位按正确工艺进行修复。

图1

竞赛要求：

1.车身非结构件整形修复技术要求

①凹陷部位修复后高度低于原表面，差值≤1mm。

②车身线及面板在横向、立向上都应与专用卡尺吻合，不能超出±1mm。

③凹陷部位修复后高度不得高于原表面。

④凹陷部位修复后不得有孔洞。

注意事项：

①选手穿戴个人防护用品。选手未穿戴好防护用品便开始操作，裁判要制止并要求选手穿戴好防护用品。

②比赛过程中对于涉及安全操作时，裁判将会及时警告并让选手整改，时间计入个人比赛用时。

③比赛结束需对工位进行5S整理。