2025年唐山市中等职业学校技能竞赛

工程测量赛项学生赛技术规范

根据中华人民共和国建设部2021年6月1日实施的国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）及2012年6月1日实施的行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）,并结合2023年新发布的国赛相关文件标准，制定本技术文件

一、理论知识考试（20%）

理论知识竞赛试题由主办方从附件2：理论考试题库中抽取。

1.理论知识考试采用机考闭卷方式进行，考试时间50分钟。

2.试题类型为单项选择题（60题，每题1分）和多项选择题（20题，每题2分），满分100分。

3.理论考试将从题库中随机抽取试题组卷。

4.考试时可使用普通型计算器。

二、四等水准测量（80%）

1.水准路线形式

一个已知点和三个未知点组成的闭合水准路线，水准路线总长约为500米。

2.竞赛内容

参赛队在规定时间内按四等精度要求独立完成指定路线的水准测量外业观测和内业计算。

3.竞赛规则

⑴各参赛队按比赛报名表中的顺序将选手分别编号为1、2、3、4号（比赛过程中不得变更），按规则要求独立完成指定闭合水准路线的测量任务。

⑵水准路线的起始点及待定点由主办方事先确定，赛前抽签确定各参赛队所观测的路线。

⑶每位选手完成一个测段（即两个固定点之间的路线）的观测和记录计算，具体方案如下：

1测段（已知点1A到2A号未知点）由本队1号选手独立进行仪器安置、观测，2号选手进行记录、计算，3、4号选手负责水准尺安置；

2测段（2A号未知点到3A号未知点）由本队2号选手独立进行仪器安置、观测，3号选手进行记录、计算，1、4号选手负责水准尺安置；

3测段（3A号未知点到4A号未知点）由本队3号选手独立进行仪器安置、观测，4号选手进行记录、计算，1、2号选手负责水准尺安置；

4测段（4A号未知点到已知点1A）由本组4号选手独立进行仪器安置、观测，1号选手进行记录、计算，2、3号选手负责水准尺安置。

⑷数据记录必须用主办方提供记录手簿，由负责记录的选手用签字笔当场准确无误地填写到相应栏内，并及时计算和填写表中其它数据，要求记录规范完整、符合记录规定、计算准确；观测数据不得改动厘米和毫米，分米、米以上数据不得连环涂改，如有违反均需扣分；观测数据必须原始真实，严禁弄虚作假，否则取消参赛资格。

⑸各参赛队由3号和4号参赛选手分别独立进行四等水准测量成果计算。计算所用的水准测量成果计算表由主办方提供（见附件1），计算表的辅助计算栏中必须填入水准线路闭合差。

⑹外业观测和内业计算总的规定时间为60分钟，外业观测超55分钟将终止比赛，整个水准测量比赛成绩按零分计。

⑺仪器操作应符合要求，迁站时仪器搬动必须正确，仪器在迁站过程中不必装箱和带箱，仪器箱关闭放在出发处。

⑻观测采用所有测站连续计时的方法，即观测时间为裁判宣布比赛开始（选手拿到题目）到选手上缴观测成果、并将仪器装箱放回原处后结束。除复印原始记录表的时间外比赛需连续进行，比赛一旦计时开始不能无故终止比赛。选手在比赛过程中不得擅自离开赛场，如有特殊情况，需经裁判员报裁判长（副裁判长）同意后作特殊处理。比赛过程中，选手若休息、饮水或上洗手间，一律计算在操作比赛时间内。如果选手提前结束比赛，应举手向裁判员示意。比赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何操作和计算，经裁判同意可提前离开赛场。

⑼观测结束后，仪器装箱收回到出发处，记录表格交给裁判员，裁判员暂停计时，工作人员带领选手到指定地点等待进行内业计算。裁判员将原始记录数据交工作人员复印2份后交给3号、4号参赛选手，继续计时。3号和4号参赛选手现场分别独立进行水准测量内业计算，高差闭合差分配采用与路线长度成比例的近似平差原则，计算所用计算器由主办方提供或自备，但不得带程序计算功能。

⑽3号、4号选手内业计算完成后交1号选手核对，如计算结果一致并符合技术要求，上缴成果计算表和本队外业观测记录表后可结束比赛。如不对应查明原因，在规定时间内可重算或重测直到计算结果一致并符合技术要求。重新观测结束记录数据复印和计时参照上条规定执行，重算或重测的时间一律计算在比赛时间内。

⑾参赛选手应规范作业，注意测量安全及仪器保护。不允许妨碍或阻挡其他选手的观测，不允许使用测绳，不允许立尺员离开转点尺垫，经劝告无效者取消比赛资格。迁站时不允许出现不顾安全的狂跑现象，必须沿水泥或沥青路面前进，不允许穿越草地。

⑿参赛选手应严格遵守赛场纪律，操作技能竞赛除携带比赛必备的用具（如笔、尺、普通计算器等）外，不得带入任何技术资料和工具书。所有通讯工具、摄像工具一律不得带入比赛现场。

⒀如果在比赛期间测量仪器发生非人为故障，致使比赛不能继续进行，需经裁判长（或副裁判长）确认并批准，比赛可暂停计时，待测量仪器修复或更换仪器后，比赛恢复计时或重新开始。

⒁记录和计算表格，不得带离比赛场地，否则成绩无效。

⒂比赛过程中现场裁判监督仪器使用、观测、记录、计算的规范性，防止出现人员、仪器安全事故，经提醒恶意不改者，现场裁判有权取消其比赛成绩。

4.主要技术要求

⑴根据国家标准《工程测量标准》（GB50026－2020）、行业标准《城市测量规范》（CJJ/T8-2011），四等水准测量基本技术要求如下表所示。

水准测量基本技术要求

| 项目 等级 | 视线长度(m) | 前后视的距离较差(m) | 前后视的距离较差累积(m) | 黑红面读数较差(mm) | 黑红面所测 高差较差 (mm) | 环线 闭合差(mm) | 视线 高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ≤100 | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤ | 0.2 |

注：L为水准路线长度，以km计。

⑵观测时前、后视距离必须读取上、下丝读数计算，上、下丝读数应记录在手簿中。

⑶观测顺序按“后－后－前－前”进行，在没有换站时，后视尺不得移动。

⑷各参赛队所测水准点高程误差不得超过10mm。

⑸记录字迹工整、清晰，不得任意修改，记录者必须回报读数。

⑹水准测量各测段设站数不限，但每测段测站数必须为偶数。

⑺高差的计算采用“奇进偶舍”的原则；记录、计算时的占位“0”及“±”必须填写。

5.评分标准

四等水准测量总分值100分，其中仪器操作20分，记录计算20分, 成果精度45分，测量时间15分。具体标准见附件表3:四等水准测量评分表。

附件：

2023年全国职业院校技能大赛工程测量赛项中职组学生赛

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2023.6.18

测量（号）：1                  记录（号）：2

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1F-P1 | 2438 |  | 1116 |  | 后 视 | 2122 | 6810 | -1 | +1.320 | K1=4687 K2=4787 |
|  |  | 1810 |  | 0497 |  | 前 视 | 0801 | 5590 | -2 |  |  |
|  |  | 62.8 |  | 61.9 |  | 后-前 | +1321 | +1220 | +1 |  |  |
|  |  | +0.9 |  | +0.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | P1-P2 | 2418 |  | 1155 |  | 后 视 | 2190 | 6976 | +1 | +1.258 |  |
|  |  | 1961 |  | 0708 |  | 前 视 | 0931 | 5618 | 0 |  |  |
|  |  | 45.7 |  | 44.7 |  | 后-前 | +1259 | +1358 | +1 |  |  |
|  |  | +1.0 |  | +1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | P2-P3 | 2822 |  | 0967 |  | 后 视 | 2490 | 7177 | 0 | +1.858 |  |
|  |  | 2153 |  | 0298 |  | 前 视 | 0632 | 5418 | +1 |  |  |
|  |  | 66.9 |  | 66.9 |  | 后-前 | +1858 | +1759 | -1 |  |  |
|  |  | 0.0 |  | +1.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | P3-2F | 2332 |  | 1320 |  | 后 视 | 2138 | 6923 | +2 | +1.017 |  |
|  |  | 1941 |  | 0918 |  | 前 视 | 1119 | 5808 | -2 |  |  |
|  |  | 39.1 |  | 40.2 |  | 后-前 | +1019 | +1115 | +4 |  |  |
|  |  | -1.1 |  | +0.8 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

2023年全国职业院校技能大赛工程测量赛项中职组学生赛

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2023.6.18

测量（号）：2                  记录（号）：3

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2F-P4 | 1953 |  | 2189 |  | 后 视 | 1764 | 6451 | 0 | -0.219 |  |
|  |  | 1573 |  | 1780 |  | 前 视 | 1983 | 6770 | 0 |  |  |
|  |  | 38.0 |  | 40.9 |  | 后-前 | -0219 | -0319 | 0 |  |  |
|  |  | -2.9 |  | -2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | P4-P5 | 0977 |  | 2577 |  | 后 视 | 0648 | 5433 | +2 | -1.606 |  |
|  |  | 0318 |  | 1931 |  | 前 视 | 2252 | 6940 | -1 |  |  |
|  |  | 65.9 |  | 64.6 |  | 后-前 | -1604 | -1507 | +3 |  |  |
|  |  | +1.3 |  | -0.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | P5-P6 | 1203 |  | 2571 |  | 后 视 | 0728 | 5413 | +2 | -1.534 |  |
|  |  | 0429 |  | 1951 |  | 前 视 | 2261 | 7048 | 0 |  |  |
|  |  | 59.4 |  | 62.0 |  | 后-前 | -1533 | -1635 | +2 |  |  |
|  |  | -2.6 |  | -3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | P6-3F | 1210 |  | 2094 |  | 后 视 | 1011 | 5799 | -1 | -0.887 |  |
|  |  | 0812 |  | 1700 |  | 前 视 | 1898 | 6586 | -1 |  |  |
|  |  | 39.8 |  | 39.4 |  | 后-前 | -0887 | -0787 | 0 |  |  |
|  |  | +0.4 |  | -3.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

2023年全国职业院校技能大赛工程测量赛项中职组学生赛

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2023.6.18

测量（号）：3                  记录（号）：4

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3F-P7 | 1169 |  | 2461 |  | 后 视 | 0849 | 5536 | 0 | -1.289 |  |
|  |  | 0529 |  | 1812 |  | 前 视 | 2138 | 6925 | 0 |  |  |
|  |  | 64.0 |  | 64.9 |  | 后-前 | -1289 | -1389 | 0 |  |  |
|  |  | -0.9 |  | -3.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | P7-P8 | 0929 |  | 1952 |  | 后 视 | 0490 | 5279 | -2 | -1.034 |  |
|  |  | 0051 |  | 1098 |  | 前 视 | 1525 | 6211 | +1 |  |  |
|  |  | 87.8 |  | 85.4 |  | 后-前 | -1035 | -0932 | -3 |  |  |
|  |  | +2.4 |  | -1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | P8-P9 | 1662 |  | 1854 |  | 后 视 | 1441 | 6129 | -1 | -0.198 |  |
|  |  | 1221 |  | 1423 |  | 前 视 | 1639 | 6427 | -1 |  |  |
|  |  | 44.1 |  | 43.1 |  | 后-前 | -0198 | -0298 | 0 |  |  |
|  |  | +1.0 |  | -0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | P9-4F | 1581 |  | 1602 |  | 后 视 | 1528 | 6315 | 0 | -0.024 |  |
|  |  | 1475 |  | 1501 |  | 前 视 | 1551 | 6239 | -1 |  |  |
|  |  | 10.6 |  | 10.1 |  | 后-前 | -0023 | +0076 | +1 |  |  |
|  |  | +0.5 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

2023年全国职业院校技能大赛工程测量赛项中职组学生赛

四等水准测量外业观测记录表

场次-线路抽签号： 3-F                观测日期：2023.6.18

测量（号）：4                 记录（号）：1

| 测站 编号 | 点号 | 后 尺 | 上丝 | 前 尺 | 上丝 | 方 向 及 尺 号 | 标尺读数 |  | K+黑 -红 (mm) | 高差 中数 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下丝 |  | 下丝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 后视距离 |  | 前视距离 |  |  | 黑 面 | 红 面 |  |  |  |
|  |  | 视距差（m） |  | 累积差（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 4F- P10 | 1792 |  | 1953 |  | 后 视 | 1432 | 6119 | 0 | -0.170 | K2=4787 K1=4687 |
|  |  | 1071 |  | 1252 |  | 前 视 | 1602 | 6390 | -1 |  |  |
|  |  | 72.1 |  | 70.1 |  | 后-前 | -0170 | -0271 | +1 |  |  |
|  |  | +2.0 |  | +2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | P10-P11 | 1632 |  | 1490 |  | 后 视 | 1415 | 6202 | 0 | +0.140 |  |
|  |  | 1199 |  | 1060 |  | 前 视 | 1276 | 5962 | +1 |  |  |
|  |  | 43.3 |  | 43.0 |  | 后-前 | +0139 | +0240 | -1 |  |  |
|  |  | +0.3 |  | +2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P11-P12 | 2516 |  | 1278 |  | 后 视 | 2177 | 6864 | 0 | +1.236 |  |
|  |  | 1839 |  | 0606 |  | 前 视 | 0940 | 5729 | -2 |  |  |
|  |  | 67.7 |  | 67.2 |  | 后-前 | +1237 | +1135 | +2 |  |  |
|  |  | +0.5 |  | +2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | P12-1F | 1639 |  | 1507 |  | 后 视 | 1584 | 6372 | -1 | +0.131 |  |
|  |  | 1530 |  | 1402 |  | 前 视 | 1453 | 6141 | -1 |  |  |
|  |  | 10.9 |  | 10.5 |  | 后-前 | +0131 | +0231 | 0 |  |  |
|  |  | +0.4 |  | +3.2 |  |  |  |  |  |  |  |

注：起、终测站须注 1、2#标尺常数 K，各测站高差中数等取位至 1mm。

附表2

2023年全国职业院校技能大赛工程测量赛项中职组学生赛

水准测量成果计算表

场次-线路抽签号：3-F       计算者（号）：3

日期：2023.6.18

| 点 号 | 路线长度 (km) | 实测高差 (m) | 改正数 (mm) | 改正后高差 (m) | 高程(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1F | 0.43 | +5.453 | +1 | +5.454 | 1720.114 | 已知点 |
| 2F |  |  |  |  | 1725.568 |  |
|  | 0.41 | -4.246 | 0 | -4.246 |  |  |
| 3F |  |  |  |  | 1721.322 |  |
|  | 0.41 | -2.545 | 0 | -2.545 |  |  |
| 4F |  |  |  |  | 1718.777 |  |
|  | 0.38 | +1.337 | 0 | +1.337 |  |  |
| 1F |  |  |  |  | 1720.114 |  |
|  | 1.63 | -0.001 | +1 | 0.000 |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |
| 辅 助 ＝-1mm =±26mm +1mm/km 计 fℎ＜ ¦fℎ允¦ 合格 算 |  |  |  |  |  |  |

注：1.距离取位至0.01km，测段高差、改正数及点之高程等取位至1mm。

2.采用路线长度进行高差闭合差的分配。

3.计算(mm)时，L小于1km时，按1km计。

表3:四等水准测量评分表

（仪器操作部分）

说  明

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 水准仪摔倒落地，一次扣10分 |  |  |
| 每个测段应按规定编号进行观测和记录，违反一次扣5分 |  |  |
| 阻挡或妨碍其他队观测，裁判劝阻无效，一次扣5分 |  |  |
| 记录转抄或使用橡皮，一次扣5分 |  |  |
| 测站重测不变换仪器高，一次扣2分 |  |  |
| 未按“后－后－前－前”观测顺序及上、下丝再中丝读数，或没有换站时后视尺移动，一次扣2分 |  |  |
| 圆水准气泡未居中，或脚架架设不稳定或有碰动（骑马观测）一次扣2分 |  |  |
| 不顾安全狂跑或仪器2米内无人看管或结束仪器未装箱复位，一次扣2分 |  |  |
| 迁站时仪器未竖立、脚架未收拢一次扣1分 |  |  |
| 记录者无回报读数或观测过程中有其它明显违规或不安全现象一次扣1分 |  |  |
| 测段非偶数站或返工不从固定点到固定点，违反一测段扣20分 |  |  |

说明：操作规范性共20分，扣完为止。

四等水准测量评分表

（记录计算、成果精度、用时部分）

| 评 分 标 准 | 次（站）数 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 视线离地面最低高度≥0.2m或视线长度≤100米或前后视距差≤5米，超限一次扣5分 |  |  |
| 任一测站上前后视距差累积≤10米，超限一次扣5分 |  |  |
| 基辅读数差≤3毫米，基辅高差的差≤5毫米，超限一次扣5分 |  |  |
| “K+黑-红”全部为“0”扣20分，仅1-2处不全部为“0”扣10分；视距上下丝读数全部为“0”或“5”扣20分，仅1-2处不全部为“0”或“5”扣10分 |  |  |
| 转抄成果或厘米、毫米改动或涂改、就字改字或连环涂改或或不使用签字笔记录、计算或用橡皮擦、刀片刮或观测与计算数据不一致、“空站”、“跳站记录”等一处扣5分 |  |  |
| 手簿计算错误或不注错误原因或记录、计算的占位“0”、“±”未填写，一处扣1分；高差“±”未填、中丝读数及“后-前”加“多余”小数点一处扣2分 |  |  |
| 每测站记录表格没有填写完整或缺少计算项或字迹模糊影响识读等，或以上之外的违规情况，一次扣1分；一处划改扣0.5分 |  |  |
| 伪造数据，取消比赛 |  |  |
| 说明：记录规范性共20分，扣完为止 记录部分扣分合计 |  |  |
| 水准路线闭合差计算错误或≥20 mm，扣45分；闭合差±15mm～限差值扣10分；闭合差≦±14mm不扣分 |  |  |
| 待测点的高程平差计算，计算错误一点扣20分（仅毫米位取舍错误的，一点扣2分） |  |  |
| 待测点高程值差>±20mm，一点扣20分；待测点高程值差±15mm～±20mm一点扣5分，≦14mm不扣分 |  |  |
| 计算表作废一张扣2分，计算表不整洁或以上之外的违规情况，一处扣1分；划改一处扣0.5分 |  |  |
| 说明：成果精度共45分，扣完为止 成果精度扣分合计 |  |  |
| 完成时间≦45分钟不扣分；45～60分钟完成，每1分钟时段扣1分；完成时间超过60分钟，该四等水准测量项比赛成绩零分 |  |  |
| 说明：时间共15分，扣完为止 时间扣分合计 |  |  |