- 唐山市中等职业学校技能大赛

- 赛项规程

- 赛项名称：          农机检修

- 英文名称：   Agricultural Machinery Maintenance

- 赛项组别：         中等职业教育

- 一、赛项名称

农机检修

- 二、竞赛目标

本赛项以农机维修行业典型工作场景为背景，以农用高压共轨多缸柴油机检修工作中最常见、最基本的作业项目和中等职业学校农机设备应用与维修专业的核心教学内容作为竞赛内容，竞赛方式和竞赛内容逐步向高水平省级国家级技能大赛看齐，通过竞赛检验专业人才培养的教学成效；通过竞赛为我市中职学校农机设备应用与维修等相关专业的学生提供了展示专业技能的平台，有利于营造崇尚技能的社会氛围。同时，通过竞赛为进一步推进我市中职学校农机设备应用与维修的专业建设和师资队伍建设，加快培养农机检修技术技能型人才。

- 竞赛内容

竞赛内容参照《农机修理工》（四级）实践操作技能要求标准。竞赛内容主要包括项目一农机检修基础理论，时间30分钟，分值100分，成绩占比40%。试题主要由单选题、是非题组成。项目二农用高压共轨多缸柴油机拆装与检修，时间60分钟，成绩占比60%。赛项模块、比赛时长及分值配比见下表 1 所示。

表1 赛项主要内容

| 项目 |  | 主要内容 | 比赛时长 | 分值 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 基础理论 | 农机维护基础理论知识 | 30分钟 | 100分 | 40% |
| 项目二 | 电控柴油机拆装与检修 | 多缸柴油发动机及配套农具零件的鉴定；部件及总成件拆卸、检测、装配、调试及检修。 | 60分钟 | 100分 | 60% |
| 合 计 |  |  | 90分钟 | 100分 | 100% |

- 四、竞赛方式

1.竞赛形式：本赛项为学生线下比赛，理论+实操考核，理论采用机考，实操在实机上技能操作方式进行考核。

2.组队方式：本赛项为学生个人赛，以院校为单位组队参赛，不得跨校组队，每个参赛队限报1名领队、1名指导教师和1名选手，同一学校最多报2支队伍参赛，指导教师须为本校专、兼职教师。

3.参赛对象为中等职业学校或五年制高职一至三年级（含三年级）全日制在籍学生。

4.参赛学生和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中，因故更换参赛选手或指导教师，须由学校于相应赛项开赛3个工作日之前出具书面说明，经大赛组委会办公室核实后予以更换。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃比赛。

五、竞赛流程

本大赛赛程1天，其中正式比赛1天，各参赛队的参赛日程及竞赛顺序由赛前抽签决定，其竞赛日程安排详见下表所示。

| 日期 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 7月2日 | 8:00—9:00 | 参赛选手及领队、指导教师报到 |
|  | 9:00—9:30 | 开幕式、裁判会议、领队会议 （赛前说明、参赛队抽取竞赛抽签顺序号） |
|  | 9:30-10:00 | 熟悉比赛场地 |
|  | 10:00-10:30 | 理论机考 |
|  | 10:50—11:50 | 选手比赛 |
|  | 13:30—19:30 | 选手比赛 |

- 六、竞赛规则

1.参赛选手参赛分组号、顺序号、比赛所用器材等均由抽签决定，不得擅自变更、调整。

2.选手提前20分钟检录进入赛场，按照抽签工位号参加比赛，竞赛开始后迟到15分钟以上者取消比赛资格。

3.选手进入赛场必须听从现场裁判员的统一布置和安排，比赛期间必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。

4.赛场提供竞赛指定的专用材料与工具及相关必需用品，选手不可自带工具。选手应认真阅读竞赛须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛 规则要求进行竞赛，不得携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场。

5.任何人不得以任何方式公开参赛队及个人信息。

6.竞赛过程中如因材料、设备等原因发生故障，应由项目裁判长进行评判；若因选手个人原因造成设备故障而无法继续比赛，裁判长有权决定终止该选手比赛，若非选手原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决，确定为设备故障问题的将给选手补足技术人员排除设备故障所耽误的竞赛时间。

7.比赛结束前10分钟，裁判长提醒一次考生比赛时间，当裁判长宣布比赛结束后，选手必须马上停止一切操作，按要求等候撤离比赛现场。

8.选手若提前结束比赛，须向裁判员举手示意，由裁判员记录终止时间，结束比赛后选手不得再进行任何操作，并按要求撤离比赛现场。

9.大赛在赛项执委会领导下，裁判组严格按照评分标准负责赛项成绩评定，确保比赛成绩准确无误。竞赛成绩由裁判长和监督仲裁长审核签字后方可宣布。

- 七、技术规范

要求掌握工具的选用与正确使用；量具的选用与正确使用；钳工装配知识与技能；电子电工知识与技能；维修设备（液压检测仪、故障诊断仪等）的使用技能。掌握拖拉机悬挂农具作业机组维护保养及按级进行保养的技能；掌握大型轮式拖拉机悬挂农具作业机组、性能测试及常见典型故障检测、诊断与排除的方法及操作技能。掌握农用多缸柴油机检测与维修的技能。

（1）农机修理工职业标准（职业编码5-05-05-02）

（2）农用柴油发动机修理质量 NY/T 2197-2012

（3）拖拉机和联合收割机安全技术检验规范 NYI/T 1830-2019

（4）农业机械传动变速箱修理质量 NY/T 2618-2014

（5）内燃机 连杆 技术条件 GB/T 23340-2018

（6）内燃机 主轴瓦及连杆轴瓦 技术条件 GB/T 1151-2012

（7）气缸成品检验及验收 GB/T 21652-2009

（8）普通和窄V带传动第1部分：基准宽度制 GB/T 13575.1-2008

（9）普通和窄 V 带传动第1部分：有效宽度制 GB/T 13575.2-2008

（10）液压传动系统清洗程序和清洁度检验方法 GB/T 42087-.2023

（11）机械电气安全机械电气设备 第1部分:通用技术条件 GB/T 5226.1-2019

（12）非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法 GB 20891-2014

（13）非道路用柴油机燃料消耗率限值及试验方法 GB/T 28239-2020

八、竞赛技术环境

（一）竞赛环境

根据报名人数确定参赛工位，预估计为本赛项需要2个工位，另再准备1个备用工位。竞赛场地面积和比赛工位设置见表3。承办校比赛场地要求空间净高4.5m以上，场地面积应达到80m2,并提供稳定的电、气源，场地采光、照明和通风良好。竞赛工位平面布局图如下图所示。

竞赛工位平面布局图

赛场需设有裁判工作区、休息区、监督仲裁室、专家室、医疗室、选手封闭室、卫生间等区域；裁判工作区、监督仲裁室、选手封闭区刚性隔离，配备志愿者，严禁与大赛无关人员进入；现场配备音响设备、计时器，实时监控；赛场准备机要室，严禁外人进入，钥匙由裁判长和监督仲裁长分别掌握。

表 3  竞赛场地面积及工位数

| 竞赛项目 | 工位数 | 单个工位面积 （㎡） | 竞赛场地面积 （㎡） | 高度要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 | 35 | 1 | 50 |  |
| 项目二 | 2 | 40 | 80 | 净高大于 4.5m |

（二）竞赛技术平台

1.平台包括大型轮式拖拉机高压共轨柴油发动机要求用国内市场占有率高的主流机型。

2.竞赛用零、部件及柴油发动机总成件为竞赛所确定轮式拖拉机的配套原厂生产零、部件及总成件。

3.比赛用所有设备和配件均需为按照国家标准要求生产的生产型产品，有相关产品合格证等品质保证证书，要求设备型号规格一致，且未经使用过的原厂产品。

4.竞赛每工位所需的设备、器具、材料见表 4。

表4 项目工具设备清单

| 项目名称 | 项 目 工位数 | 项目设备 | 项目每个工位工具及仪器清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压共轨柴油机拆装与检修模块 | 2 | 1. 柴油机2台； 2.立式项目指示标牌1个 | 1.裁判桌、工位桌、配件柜、工位牌各1个，警示隔离带1盘； 2.带工具的一体式工作台1个； 3.气缸盖垫片、新活塞环、气门室罩垫片、旧气缸套和旧活塞 新气缸、新气缸套等； 4.内径百分表、磁性表座、百分表、塞尺等； 5.活塞环拆装钳、尖嘴钳、钢丝钳、鲤鱼钳、管子钳、圆头锤 橡胶锤等； 6.项目评分表、作业工单、碳素笔若干。 |

- 九、竞赛样题

农机检修（中职组）样题

农机检修赛项赛题

基础理论考核样题

- 单项选择题（每题2分）

1. 职业道德通过( )，起着增强企业凝聚力的作用[单选题]。

A、协调员工之间的关系    B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间    D、调节企业与社会的关系

2. 爱岗敬业的具体要求是( )[单选题]。

A、看效益决定是否爱岗        B、转变择业观念

C、提高职业技能              D、增强把握择业的机遇意识

3. 企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是( )[单选题]。

A、约束人的体现         B、保证经济活动正常进行所决定的

C、领导者人为的规定    D、追求利益的体现

4. 百分表短针的读数，每格为( )mm[单选题]。

A、0.1  B、0.2  C、0.5   D、1

5. 丝锥主要由( )、标准部分和柄部组成[单选题]。

A、工作部分  B、切削部分  C、导引部分    D、方头

6. 国产T716立式镗床最大镗孔长度为( )mm[单选题]。

A、135   B、150   C、140   D、130

7. 柴油机油使用级的选择，主要根据柴油机的( )[单选题]。

A、转速    B、强化程度    C、功率     D、使用条件

8. ( )制动液是目前广泛应用的主要品种[单选题]。

A、醇型    B、合成型	 C、矿油型    D、硅油型

9. 表示用去除材料方法获得的表面，( )的最大允许值为3.2μm[单选题]。

A、Ra    B、Rz    C、Ry    D、三者任意

10. 金属制成的圆形均匀截面导线的长为5m ，其电阻为2Ω，现将该导线均匀拉长到10m，则此时的电阻变为( )Ω[单选题]。

A、2   B、4   C、6   D、8

11. 1kWh电可供一只“220V、25W”的灯泡正常发光的时间是( )h[单选题]。

A、20    B、25   C、40    D、45

12. 如图所示电路有( )条支路[单选题]。

A、3    B、4    C、5    D、6

13. 在均匀磁场中，原来通电导体所受磁场力为F，如果电流强度增加到原来的2倍，而导线长度减少一半，则通电导体所受磁场力为( )[单选题]。

A、2F    B、F    C、F/2     D、4F

14 “ ”符号代表( )[单选题]。

A、二极管   B、三极管   C、稳压管   D、电阻

15. 液压传动以油液作为工作介质，依靠油液内部的( )来传递动力[单选题]。

A、变化   B、分子   C、压强    D、压力

16. ( )将油液的压力转换为机械能带动负载运动[单选题]。

A、液压泵    B、液压缸  C、压力阀    D、方向阀

17. ( )扳手能显示扭矩的大小[单选题]。

A、开口   B、梅花  C、扭力    D、活动

18. 离车式平衡机按( )原理工作[单选题]。

A、静平衡   B、动平衡   C、平衡    D、A或B

19. 发光二极管的工作电流一般为( )之间[单选题]。

A、几毫安至十几毫安   B、十几毫安到几十毫安

C、几十到几百毫安       D、几百至几千毫安

20. 负温度系数热敏电阻随温度升高阻值( )[单选题]。

A、上升  B、下降  C、不变   D、不确定

21. 拆卸螺栓时，最好选用( )[单选题]。

A、钳子   B、活动扳手   C、梅花扳手   D、管子扳手

22. ( )是对质量形成的全部过程进行管理[单选题]。

A、全员管理    B、全过程管理   C、全企业管理     D、全部管理

23. 拖拉机大修后，其发动机的功率不得小于原车功率的( )[单选题]。

A、90%   B、80%   C、70%    D、60%

24. 2000年生产的四冲程轻型车，HC排放不大于( )ppm[单选题]。

A、900   B、700   C、500   D、300

25. 劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过( )[单选题]。

A、三个月   B、六个月   C、九个月   D、一年

26. 发动机凸轮轴变形的主要形式是( )[单选题]。

A、弯曲    B、扭曲    C、弯曲和扭曲    D、圆度误差

27. 变速器在换挡过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的( )达到相同，才能顺利地挂上挡[单选题]。

A、角速度    B、线速度    C、转速        D、圆周速度

28. 主减速器的主要功用是( )，并改变力的传动方向[单选题]。

A、增速增扭   B、增速降扭    C、降速降扭    D、降速增扭

29. 交流发电机单相桥式硅整流器每个二极管，在一个周期内的导通时间为( )周期[单选题]。

A、1/2    B、1/3    C、1/4     D、1/6

30. 变速器挂入传动比大于1的挡位时，变速器实现( )[单选题]。

A、减速增扭    B、增扭升速    C、增速增扭     D、减速减扭

31. 起动机电磁开关吸拉线圈的电阻值应为( )Ω[单选题]。

A、1.5～2.6   B、1.6～2.6    C、2.6～2.7    D、2.7～2.9

32. 不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是( )[单选题]。

A、电解液不纯   B、蓄电池长期存放    C、正负极柱导通    D、电解液不足

33. 柴油车废气检测时，发动机首先应( )，以保证检测的准确性[单选题]。

A、调整怠速    B、调整点火正时   C、预热    D、加热

34. 若发动机活塞敲缸异响，低温响声大，高温响声小，则为( )[单选题]。

A、活塞与缸壁间隙过大   B、活塞质量差   C、连杆弯曲变形    D、机油压力低

35. 发动机不运转，空挡释放手制动，晃动第二轴凸缘，若其晃动量大，则说明( )[单选题]。

A、第二轴轴承松旷   B、齿轮松动   C、啮合间隙过大     D、壳体变形

二、是非题（每题2分）

1(职业道德基本规范只包括“爱岗敬业，忠于职守；诚实守信，办事公道；服务群众，奉献社会”这三项内容。                                                （   ）

2.东方红一75/802型施拉机油缸活塞杆上的定位块安装位置越高，农具下降越低。                                             （   ）

3.车辆总成经过一定行驶里程后，其零件破裂、磨损、变形，需要彻底修理，以恢复总成的技术性能，称之总成大修。                                        （   ）

4.二极管加上正向电压就导通，加上反向电压就截止。                （   ）

5.晶闸管有单向导电性，因此高频整流也可以用它做整流元件。        （   ）

6.塞尺常用来检验相互配合表面之间的间隙大小。                    （   ）

7.电流、电压或电动势的大小和方向随时间作周期性变化的称直流电。   （   ）

8.V型带传动和齿轮传动都可以实现定传动比传动。                   （   ）

9．农机维修服务在时间上没有明确规定义。                         （   ）

10.止裂孔一般钻在裂纹起止处，铸件厚度不同，钻孔直径也不一样。   （   ）

11.农机修理对环境没有什么污染。                                 （   ）

12.工作机系统的运转状态和工作机的载荷特性，是选择动力传动形势的重要依据，而调速特性可不予考虑。                                                （   ）

13.分配器手柄不能从上升位臵自动跳回中立位臵的原因之一，是安全阀因脏污封闭不严。                                                                （   ）

14.图样上给定的形位公差于尺寸公差相互无关的公差原则，叫相关原则。（   ）

15.公差等级的选择必要时可考虑使用的要求。                       （   ）

农机检修赛项赛题

实操考核样题

高压共轨柴油机拆装与检修

一、发动机气缸与活塞的鉴定

按两个方向、三个截面的气缸鉴定要求，对100系列柴油机（活塞行程为：115mm）的气缸、活塞、活塞环进行以下内容的鉴定，对已使用过的旧气缸与旧活塞鉴定并填记录表 12。

表 12  旧的气缸与旧活塞鉴定记录

气缸型号（直径 mm）_________   活塞行程（mm）______

A-A：缸径与曲轴平行的方向   B-B：缸径与曲轴垂直的方向

| 缸 序 项 目 |  |  |  | 旧气缸 |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缸 序 项 目 |  |  |  | A-A | B-B | 备 注 |  |
| 旧活塞裙部直径（ ）mm |  |  |  |  |  | 气缸与活塞修理 参数 |  |
| 气缸内径 测量 （mm）气缸未磨损处内径（ ） | 距气缸 上端面 （mm） |  | S1 |  |  | 标准圆 度 | 0.005 |
|  | 距气缸 上端面 （mm） |  | S2 |  |  | 允许不 修圆度 | 0.020 |
|  | 距气缸 上端面 （mm） |  | S3 |  |  | 极限圆 度 | 0.050 |
|  | 最大圆度 |  |  |  |  | 标准圆 柱度 | 0.012 |
|  | 最大圆柱度 |  |  |  |  | 允许不 修圆柱 度 | 0.025 |
|  | 最大磨损量 |  |  |  |  | 极限圆 柱度 | 0.100 |
| 气缸与活塞最大间隙 |  |  |  |  |  | 标准间隙 | 0.15 |
| 鉴定结论： |  |  |  |  |  | 极限值 | 0.35 |

二、柴油机拆装与检修

（1）拆卸进、排气歧管；气缸盖出水口节温器座；喷油器等外部机件。

（2）拆卸气缸盖。（此项经裁判同意可请技术人员协助抬下气缸盖）。

（3）测量气缸活塞的下陷量，并填写表 13。

表 13 气缸活塞下陷量

| 测量点 |  |
| --- | --- |
| 下陷量（mm） |  |

（4）测量进、排气门的下陷量，拆卸进、排气门，检查气门密封环带的宽度及在锥面上的位置，并填写表 14。

表14 第一缸气门检查

| 项 目 | 进气门 | 排气门 |
| --- | --- | --- |
| 下陷量（mm） |  |  |
| 密封环带宽度 （mm） |  |  |
| 结论 |  |  |

三、曲轴与活塞连杆测量

测量主轴颈尺寸并填记录表 15。

表15  主轴颈测量

| 位置 |  | （ ）号 | （ ）号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主轴颈 A | Ax |  |  |
| 主轴颈 A | Ay |  |  |
| 主轴颈 B | Bx |  |  |
| 主轴颈 B | By |  |  |
| 主轴颈均值 |  |  |  |
| 圆度 |  |  |  |
| 圆柱度 |  |  |  |
| 鉴定结论： |  |  |  |

- 十、赛项安全

1.赛项执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2.赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭赛项执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须 明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地。

5.在竞赛现场设置有急救站，配备专业医务人员和设备，做好医疗应急准备。

6.比赛期间裁判员、赛场技术服务人员及选手均不得带通讯设备进入赛场。

7.进入竞赛区域的人员，应严格按照各项目安全、健康规定，做 好安全防护。

- 十一、成绩评定

（一）评分原则及实施

（1）采用过程评价与结果评价相结合的评价方式。

（2）认真调试各考核工位设备、仪器设备，保证考核条件一致。

（3）裁判队伍考前封闭竞赛预演培训，借用视频、图片等载体掌握操作过程的评判标准，借用诊断报告样品掌握诊断报告的评判标准，并对裁判的判罚进行分析对比，对不合理的判罚进行纠正，以保证裁判标准一致。

（4）技能竞赛时，设置裁判长 1 名，每个工位设1工位裁判，具体进行评分工作，独立打分，确保公平公正。

（二）赛项评分标准

技能考核评分采取观察操作过程和复测操作结果相结合的方式进行打分。评分标准从遵守操作规程、满足技术标准、安全文明生产、作业前准备、工量具选择使用、现场清理、操作规范性、模拟作业完成准确性等方面制定，具体评分细则由组委会组织制定。内容例如：工、量具及零件掉地每次扣0.5分；选用工具不正确，每项次扣1分；工具使用不正确，每项次扣1分；测量和调整数据不正确，每项次扣1分；违反安全操作规程，每次至少扣2分等。评分裁判需在现场完成选手操作技能考核项目的打分，并记录扣分原因。

本赛项采用百分制进行评分，总成绩100分，各部分评分标准和占比如下表所示。

高压共轨柴油机拆装与检修项目评分标准

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 评分标准 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 清洁、检查和备齐所需工量具与设备等操作前准备 | 1.未清洁检查工量具扣 2 分，检查不全扣 1 分 2.未佩戴安全帽，扣2分 3.未检查机油、冷却液、制动液扣 1 分，检查不全扣 0.5 分 | 5 |
| 2 | 发动机气缸与活塞的检测 | 1.拆下指定气缸的活塞连杆组 2.拆下活塞环 3.进行必要的清洁和检查作业 4.测量活塞裙部直径 5.按要求测量气缸三个位置内径 6.进行气缸、活塞相关数据的计算 7.判断活塞、气缸的工作状况 8.润滑活塞连杆组件 9.将活塞连杆组装入气缸体 10.工具、量具、仪表使用规范 | 1.活塞连杆组拆卸方法不当，扣3 分 2.未进行必要的清洁和检查作业，扣 3 分 3.量具校验和使用方法不当，扣 3 分 4.活塞裙部位置测量不当，扣3分 5.量缸表组装和使用方法不当，扣 3 分 6.气缸内径测量位置不当，记录数据不准确，扣 4 分 7.活塞、气缸的圆度误差、圆柱度误差、配缸间隙测量不准确，扣 3 分 8.活塞连杆组安装前未进行必要的润滑，扣3分 9.活塞连杆组未装入气缸体中，扣 3分 10.工具、量具使用不规范，扣1 分 11.操作规范、安全文明生产不到位，扣 1 分 | 30 |
| 3 | 发动机曲轴连杆轴颈与轴承配合间隙测量 | 1.拆下指定气缸连杆轴承盖 2.清洁测量部位 3.用塑料线间隙规测量配合间隙 4.及时记录测量值并做出判断 5.清洁测量部位，安装连杆轴承盖 6.工具、量具、仪表使用规范 7.操作规范、安全文明生产 | 1.未正确拆下指定气缸连杆轴承盖，扣 5分 2.未清洁测量部位，扣3 分 3.塑料线间隙规放置位置不当或长度不足，扣 4 分 4.测量过程中曲轴转动，测试结果无效，扣 6 分 5.间隙规测量痕迹清洁不到位，扣 3 分 6.轴承盖安装不符合技术要求，扣 4分 7.未检查活塞连杆组安装情况，扣 3 分 8.工具、量具使用不规范，扣 1分 9.操作规范、安全文明生产不到位，扣 1 分 | 30 |
| 4 | 发动机气门组检测 | 1.拆卸指定气缸的一组进、排气门 2.拆下并检查气门油封使用状况 3.对拆下气门进行必要的清洁和检查 4.对相应的气门座圈进行清洁和检查 5.测量进气门、排气门气门杆直径 6.测量气门密封环带的宽度，并判断其位置是否正确 7.安装气门组 8.工具、量具、仪表使用规范 | 1.未规范拆下指定气缸的气门组，扣 4 分 2.未拆下气门油封并进行相关检查，扣 4分 3.清洁作业不规范，扣2 分 4.进、排气门杆直径测量不准确，扣4 分 5.气门头部密封环带宽度测量不准确，扣 2分 6.未正确对气门杆使用状况作出判断，扣5 分 7.环带宽度和位置判断不准确，扣 3 分 8.未正确安装气门油封，扣 2分 9.未正确安装进、排气门，扣 2分 10.工具、量具使用不规范，扣1 分 11.操作规范、安全文明生产不到位，扣 1 分 | 30 |
| 5 | 安全文明生产 | 1.遵守安全操作规程 2.整理、清洁作业现场 | 1.工具、设备未清洁，未恢复至原始位置，扣 1 分 2.场地未清洁，扣 1 分 3.安全文明生产： （1）无磕碰刮擦、无人员受伤不扣分，否则扣 2 分 （2）无零件、工量具损坏不扣分，否则扣 1 分 | 5 |
| 合计分值 |  |  |  | 100 |

（三）评分方式

1.裁判员人数及要求

竞赛拟设置2个标准工位，分批次进行比赛，赛项设总裁判长1人，按照每个工位评分裁判 1 人，共需裁判3名。其中，裁判长主要完成故障件制作、故障设置、协助专家组验证数据，需要扎实的专业技能和组织大赛的丰富经验，由专家组推荐。最终工位数及裁判人数根据报名情况进行调整。裁判需求表如下表所示

裁判需求要求表

| 序号 | 专业技术方向、知识能力要求 | 执裁、教学及 工作经历 | 专业技术职称（职业 资格等级） | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业机械或机械大类专业方 向，懂农业机械专业知识，会 农机操作与农机修理规程规 范。 | 10 年以上 | 副高以上（或讲师工 程师 10 年以上） | 3 |

2.裁判评分

每工位裁判以评分标准为依据，分别对参赛选手操作过程和结果进行评分，待竞赛结束后，每工位出具一份最终的评分表。

3.成绩产生

比赛满分为100分。选手竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前的成绩排名。

4.成绩审核

为保障成绩评判的准确性，监督仲裁组将对赛项总成绩排名前60%的所有参赛选手的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

5.成绩公布 选手成绩经复核无误，由裁判长、监督仲裁人员签字确认后，由裁判长在成绩发布会公布。

- 十二、奖项设置

本次大赛设个人一、二、三等奖（参赛队数量≥6）：一等奖占参赛总人数的10%，二等奖占参赛总人数的20%，三等奖占参赛总人数的30%，具体数量按照四舍五入原则保留整数；一、二等奖选手指导教师可以获得优秀指导教师奖。

- 十三、赛项预案

（一）成绩异议应急预案

在成绩公示期间，对竞赛成绩有异议，由参赛选手向本参赛队领队提出异议，领队申请仲裁，经裁判长同意，可对选手的原始成绩进行查验，由裁判负责回复。

（二）竞赛设备移动应急预案

竞赛中由于选手误操作存在安全隐患，裁判或技术人员应立即予以制止，避免发生安全事故。

（三）设备仪器损坏应急预案。

赛场每个工位安排一名技术人员，及时解决比赛中突发的设备故障，若解决不了，启用备用工位，保证竞赛正常进行。

（四）电源保障预案

1.承办单位须保证竞赛当天的正常供电；备用电源，双保障。

2.竞赛过程中出现设备掉电等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

3.赛场计算机的电源插头须做隐蔽处理，避免选手因不小心而将电源线踢掉的现象产生。

（五）医疗及安全预案

1.提供急救车赛场外等候。

2.赛场内设置医疗救护区，竞赛期间，安排医生随时处理突发的医疗事件。

3.比赛期间发生大规模意外事故和安全问题，发现者应第一时间报告赛项组委会，赛项组委会应采取中止比赛、快速疏散人群等措施避免事态扩大，并第一时间报告上级主管部门。重大安全问题可以停赛，是否停赛由组委会决定。事后，组委会应向上级主管部门报告详细情况。

- 十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规范的学校代表队名称，同一学校报名2队的，采用学校名称1队、2队。

2.参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中，因故更换参赛选手或指导教师，须由学校于相应赛项开赛3个工作日之前出具书面说明，经大赛组委会办公室核实后予以更换。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，若有参赛队员缺席，则视为自动放弃比赛。

3.参赛队按照大赛赛程安排，凭参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

4.参赛院校须为参赛队员购买保险。

5.参赛学校人员应遵守承办院校发布校区管理有关规定。

（二）指导教师须知

1.各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2.各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

3.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判、现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛区域。

4.参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向赛项监督仲裁组提出书面报告。

5.对申诉的仲裁结果，领队、指导教师要带头服从和执行，并做 好选手工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

6.指导老师应及时查看大赛专用网页有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应按有关要求如实填报个人信息，否则取消竞赛资格。

2.参赛选手凭统一印制的参赛证和有效身份证件参加竞赛。

3.参赛选手应认真学习领会本次竞赛相关文件，自觉遵守大赛纪律，服从指挥，听从安排，文明参赛。

4.参赛选手请勿携带与竞赛无关的电子设备、通讯设备及其他物品进入赛场。

5.参赛选手应提前30分钟抵达赛场，凭参赛证、身份证件检录，按要求入场，不得迟到早退。竞赛开始后迟到15以上者取消比赛资格；开赛30分钟后，选手方可离开赛场。

6.参赛选手应按抽签结果在指定位置进行比赛。

7.竞赛过程中，参赛选手必须严格遵守赛场纪律，不得在赛场内大声喧哗，不得作弊或弄虚作假；同时，必须严格遵守操作规程，确保设备和人身安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选手因素造成设备故障或损坏，无法进行比赛，裁判长有权终止该队比赛；若因非选手个人因素造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决。

8.各参赛选手必须按规范要求操作竞赛设备。一旦出现较严重的安全事故，经裁判长批准后可立即取消其参赛资格。

9.竞赛时间终了，选手应立即结束操作。经现场指挥人员发出指令后，方可离开赛场。

10.在竞赛期间，未经执委会的批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。

（四）工作人员须知

1.大赛全体工作人员必须服从组委会统一指挥，认真履行职责，做好服务工作。

2.工作人员要按分工准时到岗，尽职尽责做好份内各项工作，保证比赛顺利进行。

3.认真检查、核准证件，非参赛选手不准进入赛场。同时，要安排好领队、指导教师休息。

4.比赛出现技术问题（包括设备、器材等）时，应及时联系各项技术负责人，妥善处理；如需重新比赛，须得要得到组委会同意后方可进行。

5.如遇突发事件，要及时向组委会报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保大赛圆满成功。

6.认真组织参赛选手的赛前准备工作，遇有重大问题及时与执委会联系协商解决。

7.各项比赛的技术负责人，一定要坚守岗位，要对比赛技术操作的全过程负责。

8.工作人员不要在赛场内接听或打电话，负责现场的人员在比赛期间一律关闭手机。

- 十五、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队领队可在比赛结束后2时之内向组委会提出书面申诉。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

赛项组委会组在接到申诉报告后的2时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。组委会的仲裁结果为最终结果。