2025年唐山市职业院校（中职）焊接技术

技能大赛赛项规程

一、赛项名称

赛项名称：焊接技术

赛项组别：中职组

赛项归属产业：装备制造类

二、竞赛目的

贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务；引领中等职业学校焊接

技术专业建设及课程改革；以评价参赛选手的焊接技术技能水平为抓手、衡量我省各地市中等职业教育焊接专业办学条件及能力。赛教融合，对接装备制造焊接新技术，拓宽和提升职业学校焊接技术应用专业教师的视野及教学水平、更好地培养学生实践技能与职业素养，达到提升职业教育影响力，加快职业教育发展的目的。以赛促教，以赛促学，以赛促改，发挥示范引领作用，推动职业教育与产业深度互动。

三、竞赛内容

根据河北省教育厅关于河北省职业学校学生技能大赛的相关规定要求，市赛对标省赛，重点参照《河北省教育厅关于举办2024年河北省职业院校技能大赛的通知》冀教职成函【2024】8号实施。

要求选手按图纸要求进行试件的打磨、装配和焊接等，学生实操内容包括焊条电弧焊（111）、熔化极气体保护焊（135），教师实操内容为机器人熔化极气体保护焊。

竞赛项目及内容

| 竞赛项目 |  | 材质 | 试件规格 （mm) | 焊接 位置 | 焊接 方法 | 焊材规格 （mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生 | 板对横焊 | Q235 | 250×125×10 两件 | 2G | 111 | 焊条：Φ2.5、Φ3.2 |
|  | 管对水平固定接焊 | 20 | Φ108×8×100两件 | 5G | 135 | 实心焊丝：Φ1.2 |
| 教师 | 机器人熔化极混合气体保护焊 | Q235，20 | 见图纸 | 2F | 135 | 实芯焊丝：Φ1.2 |

四、竞赛方式

（一）竞赛以学生团体赛(每校限报2队，每队1人）和教师个人赛方式进行。

（二）本次竞赛各代表队的抽签顺序和竞赛场次，在领队会议上现场抽签确定。每名选手竞赛的工位号，在竞赛检录时抽签确定。抽签工作由裁判长主持，赛务组负责组织实施，竞赛监督人员现场监督。

五、技术规范

选手调试电流只能在承办单位提供的调试电流用钢板上进行。

1.组对规定：组对时试件的间隙、钝边、反变形，均由参赛选手自定，选手自己独立完成。试件在组对过程中出现问题，由参赛选手自己修复，不得调换。

2.定位焊规定：

（1）板对接焊缝的定位焊应在距两端20mm范围内，在正面坡口内定位点焊2点；每段定位焊缝长度≤15mm，试板两端不允许加引弧板和熄弧板。定位焊与正式焊接应采用相同的焊接方法和焊接材料，焊材规格由参赛选手在大赛提供的范围内自选。

（2）管对接焊缝的定位焊在正面坡口内，定位焊数不得3点，每段定位焊缝长度≤10mm。上架固定时，定位焊缝不准在仰焊位置（即5～7点钟位置）。定位焊与正式焊接应采用相同的焊接方法和焊接材料，焊材规格由参赛选手在大赛提供的范围内自选。

（3）机器人焊接组合件要采用用氩弧焊进行定位焊，定位焊必须在焊道内，单个定位焊缝长度不得大于15mm，每条焊缝定位焊不超过3点。

（4）试件在组对过程中出现问题，由参赛选手自己修复，不得调换

（5）试件上架固定后，选手应举手示意裁判员按照规定检查确认后方可施焊。

3.施焊操作规定：

（1）施焊开始后，禁止使用电动工具；

（2）焊件对接焊缝采用单面焊双面成形完成；

（3）焊接时，焊缝最高点距地面不得高于1.2米；

（4）焊缝焊接过程中，试件不准取下、移动或改变焊接位置；

（5）不得在试件上作任何标记，包括电弧划伤；

（6）板对接每条焊缝均应采用一个方向焊接，不得由中

间向两端焊或由两端向中间焊，其余层（道）的焊接方向和打底焊的方向应一致；

（7）机器人焊接完成焊接编程和轨迹示教，焊接前必须向监考裁判示意，裁判确认后，方可启动机器人进行焊接。

4.打磨及焊缝清理规定：

（1）定位焊前，允许对坡口及两侧20mm范围进行打磨

（2）焊接操作完成后，参赛选手应认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏焊缝表面的原始成形。

六、技术平台

本赛项使用的设备由两家公司提供技术支持，由选手依据赛项内容，自由选择生产厂家设备，在报名时标注。

北京时代WS-400、NB-350；

山东奥泰ZX7-400、NBC-350;

北京时代焊接机器人型号TR6-1400GS

七、奖项设定

本赛项按最终成绩由高到低排序，设一、二、三等奖，比例分别为实际参赛人数的10%、20%、30%（小数点后四舍五入）。团体一、二等奖指导教师获优秀指导教师奖。成绩按竞赛总成绩从高到低排列，成绩相同时，按焊条电弧焊成绩进行排序，再相同时按二氧化碳气体保护焊成绩。

八、场地安全

（一）场地

1.赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。

2.赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3.严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场

地，不许随便携带书包进入赛场。

（二）考生

1.赛前

（1）穿戴好防护用品，如：电焊用工作服、绝缘鞋、防护眼镜、防护手套、口罩、帽子等，严禁穿化纤服装、短袖、短裤、凉鞋；

（2）赛前严禁饮酒；

（3）认真检查设备及工具，导线、地线、手把线应分开放置；

（4）认真检查和整理工作场地，竞赛环境应符合安全要求。

2.赛中

（1）操作焊机电源开关时，手套和鞋不得潮湿，头部要在开关的侧面；

（2）注意焊枪、手把线与接地线不受机械损伤；

（3）电焊机正极与负极不准短路，接地必须良好；

（4）焊机发生故障或漏电时，应立即切断电源，通知监考人员联系专业修理人员进行修理；

（5）更换焊条时，应戴好绝缘手套，身体不要靠在铁板或其他导电物体上；

（6）打磨、清除焊渣时，必须戴好防护眼镜。

3.赛后

（1）焊接完毕，参赛选手应清理试件表面的焊渣、飞溅，但不得破坏试件焊缝的原始成形；

（2）切断电源、气源，整理焊枪、手把线与接地线，回收剩余焊接材料，清扫操作场地；

（3）操作完毕，参赛选手应将试件交监考裁判，会同监考裁判、工作人员在工位内将试件封号，并在竞赛监考记录表上签字确认后离开。

4.角磨机及内磨机电磨头安全操作要求

（1）设备外壳、手柄不得出现裂缝、破损；电缆软线及插头等完好无损，开关动作正常，保护接零连接正确牢固可靠；

（2）各部防护罩齐全牢固，电气保护装置可靠；

（3）砂轮片安全线速度不得小于80m／s；

（4）磨削作业应使砂轮与工作面保持15°～30°的倾斜位置；

（5）作业中应戴好防护眼镜，不得用手触摸刃具和砂轮，发现其有磨钝、破损情况时，应立即停机修整或更换，然后再继续进行作业。机具转动时，不得