2024年唐山市中等职业学校学生技能竞赛

零件测绘与CAD成图技术测试

(样题)

赛项名称：零件测绘与CAD成图技术

赛项组别：中职组

竞赛模块：

M1-零件测绘与质量检测M2-机械工程图审核与优化

竞

赛

任

务

书

竞赛时间：120分钟竞赛准备：

请你在计算机D盘上以“M1-M2-赛位号”建立1个文件夹，在文件夹下以“1- 零件测绘”、“2-工程图审核”建2个子文件夹，M1-M2模块的竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。

竞赛资源：

- 竞赛任务书；

- M2模块电子文件位于计算机D盘：M1-M2-TG

竞赛任务：

M1、M2模块竞赛工作流程图参见下图。

检测指定零件质量

设计零件工艺模型

典型零件测绘

审核零件工程图

优化产品工程图

规范存放竞赛作品

整理工作场所

竞赛任务一：零件测绘

情境描述：请你分别以测绘员、三维造型师、制图员的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：将测绘赛场提供的齿轮泵进行拆解，分出件1、件2、件3、件X...；

子任务2：根据设计书（见附件一）要求，甲选手测量并绘制序号1、2、6零件，乙选手测量并绘制序号3、4、7零件 ,以“件1、件2、件3、件X...”命名，以*.Z3文件格式保存到“1-零件测绘”子文件夹内。；

子任务3：甲选手使用赛场提供的二维制图软件绘制件1、件2、件6的二维工程图，乙选手使用赛场提供的二维制图软件绘制件3、件4、件7的二维工程图，以*.DWG文件格式保存到“1-零件测绘”子文件夹内。

注意事项：

一、工程图设计应符合ISO或GB机械制图相关技术标准。二、绘图要求：

- 图层设置使用软件默认，线宽及标注样式符合国标。

- 选择合适的比例、图幅。

- 正确绘制并合理表达各零件图。

- 按正确、完整、清晰、合理原则标注各零件图的一般尺寸。

- 根据各零件的特点，合理标注技术要求。

表 1 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 唐山市学生技能竞赛 |
| 2 | 日期 | 按当天日期填写 |
| 3 | 材料 | 根据表-1零件信息材料填写 |
| 4 | 图样名称 | 根据表-1零件信息给定的零件名称填写 |
| 5 | 图样代号 | 根据表-1给定的代号填写 |
| 6 | 比例 | 自定 |
| 7 | 共几页 | 需绘制的图纸总数 |
| 8 | 第几页 | 零件在装配图代号中的数字 |

注：上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失或错误将酌情扣分；标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊，该图判零分。

竞赛任务二：零件质量检测

情境描述：请乙选手以质量检验员的角色，完成以下子任务：

根据赛场提供的台阶轴实物零件及二维工程图（见附件三），使用竞赛指定的质量检测工具，检测指定要素，并填写质量检测报告单（见附件二）。

竞赛任务三：机械工程图审核与优化

情境描述：请甲选手以审图员的角色，完成以下2项子任务：

子任务1：使用赛场提供的二维CAD软件，调用M1-M2-TG文件夹中的连杆工程图DWG文件，依据国家机械制图标准，遵循“完整、正确、清晰、合理”原则，找出零件图中错误点（零件结构、尺寸标注、公差标注、技术要求等）用红圈圈出并进行正确修改，而后将正确的零件工程图以DWG、PDF两种文件格式保存到“2-工程图审核”子文件夹内。

子任务2：使用赛场提供的二维CAD软件，调用M1-M2-TG文件夹中的齿轮泵装配工程图DWG文件，读懂其工作原理，找出机械产品装配图中存在错误点（标准件表达、视图表达、配合精度设计、运动功能设计及结构设计等）用红圈圈出并进行正确修改，         在机构优化答题纸上表述错误原因并说明优化方案（见附件四），对装配图进行修改优化，而后将正确的装配图以DWG、PDF两种文件格式保存到“2- 工程图审核”子文件夹内。

提交作品：

- 件1、件2、件X..6个测绘件的*.Z3文件格式工艺模型；

- 件1、件2、件X..的*.DWG文件格式二维工程图；

- 台阶轴的质量检测报告单（纸质稿）；

- 机构优化答题纸，连杆的修改工程图DWG与PDF两种格式文件齿轮泵配工程图的修改工程图DWG与PDF两种格式文件；

- 选手提交文件后签名的职业素养记录表。

*最终考试试题考核方式相同，考核内容调整。

图1                                    图2

图3                                             图4

图5                                            图6

设计书

附件一

1

图1 齿轮泵装配示意图

表-1齿轮泵零件信息

| 序号 | 名称 | 颜色 | 线型 | 线宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮廓实线层 | 白色 | 实线 | 0.50mm |
| 2 | 细线层 | 青色 | 实线 | 0.25mm |
| 3 | 中心线层 | 红色 | 点划线 | 0.25mm |
| 4 | 剖面线层 | 黄色 | 实线 | 0.25mm |
| 5 | 标注层 | 青色 | 实线 | 0.25mm |
| 6 | 文字层 | 绿色 | 默认 | 0.25mm |

附件二

赛位号

密	封	处

| 测量零件图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果（毫米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零件名称 |  | 检测件数 |  | 允许度数误差 |  |  | ±0.002mm |  |  |
| 序号 | 项目 | 使用量具 | 测量结果 |  |  |  |  |  | 项目判定 |
|  |  |  | NO1 | NO2 | NO3 | NO4 |  | NO5 |  |
| 1 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  | 合/否 |
| 2 | 直径 |  |  |  |  |  |  |  | 合/否 |
| 3 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  | 合/否 |
| 4 | 长度 |  |  |  |  |  |  |  | 合/否 |
| 5 | 直径 |  |  |  |  |  |  |  | 合/否 |
| 6 | 直径 |  |  |  |  |  |  |  | 合/否 |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意事项：

1.参赛选手必须在零件质量检测报告单上面正确填写“赛位号”“零件名称”“检测件数”。

2.参赛选手必须按任务书要求，检测零件指定部位每个尺寸是否合格，然后用“√”标记做出零件属于合格品、次品还是废品的检测结论，并简要描述做出检测结论的理由及对零件的处理意见：合格品—— 入库；次品——返修（哪个尺寸？怎样返修？）；废品——废弃。

3.不得在本报告书上标记除规定答题以外的信息，否则以作弊论处。

附件三