2024年唐山市职业院校技能大赛

零件测绘与CAD成图技术赛项

（样题）

赛项名称：零件测绘与CAD成图技术

赛项组别：中职组

竞赛模块：M3：机械产品工程图设计

竞

赛

任

务

书

一、竞赛时间：120分钟

二、竞赛准备：

请你在计算机桌面上以“M3-赛位号”建立1个文件夹，M3模块的竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。

三、竞赛资源：

1.竞赛任务书。

2.现场提供的SGZQJ-00装配图位于桌面文件夹：M3-TG。

四、竞赛流程：

M3模块的竞赛工作流程参见下图。

竞赛任务一：SGZQJ-00装配图工程图

调用M3-TG内的二维装配图纸，根据其工作原理图、装配关系及相关精度要求，设计动力传动部分，参照国家机械制图标准，合理选择视图，清晰展示装配关系，在装配图上标注配合精度、重要尺寸、技术要求。以“SGZQJ-00动力传动部分”命名，并以DWG与PDF两种格式保存到桌面 “M3-赛位号”文件夹内。

竞赛任务二：设计指定的SGZQJ-00装配图零件图

根据各零件设计任务书，设计SGZQJ-36、SGZQJ-38、SGZQJ-12、SGZQJ-26、SGZQJ-32、SGZQJ-20的等零件图，设计要素包括零件结构、一般尺寸、尺寸精度、几何精度、表面粗糙度、热处理及其他技术要求。各零件图以DWG与PDF两种格式保存到桌面“M3-赛位号”文件夹内。（甲选手画SGZQJ-38、SGZQJ-26、SGZQJ-20，乙选手画SGZQJ-36、SGZQJ-12、SGZQJ-32。）

设计要求：

1.工程图的图层、文字及标题栏设计按赛场提供软件的默认方式。

2.一般尺寸应严格遵循正确、完整、清晰、合理原则标注。

3.配合尺寸的精度按照装配关系标注，其他的尺寸精度、几何公差及特殊表面粗糙度按任务书要求标注。

4.根据给定零件的材料及其在装配图中的功能，设计其结构、其他表面粗糙度、热处理工艺及技术要求。

提交作品：

1. SGZQJ-00装配图的DWG与PDF两种格式文件；

2.“SGZQJ-36、SGZQJ-38、SGZQJ-12、SGZQJ-26、SGZQJ-32、SGZQJ-20”零件的DWG和PDF两种格式文件

3.选手提交文件后签名的职业素养记录表。

设计任务书

一、SGZQJ-00装配图技术要求说明

1. 装配前滚动轴承用汽油清洗，不许有任何杂志存在。内壁涂上不被机油腐蚀的涂料两次

2. 啮合侧隙用铅丝检验不小于0.016mm，铅丝不得大于最小侧隙的四倍

3. 应调整轴承轴向间隙

4. 不允许漏油，部分面允许涂密封油漆或水玻璃

二、SGZQJ-00装配图相关零件图设计要求

下表为各指定零件的设计任务，在相应零件图上正确设计。

| 代号 | SGZQJ-36 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴M2的上偏差为0.015下偏差为-0.002 轴M2的粗糙度1.6 轴M1的粗糙度为3.2 |  |  |  |

| 代号 | SGZQJ-38 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面M2-M5的上偏差为0.015下偏差为-0.002 面M2、M5的粗糙度1.6 面M1、M3的粗糙度为3.2 |  |  |  |

| 代号 | SGZQJ-12 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴M2的上偏差为0.015下偏差为-0.002 轴M2的粗糙度3.2 |  |  |  |

| 代号 | SGZQJ-26 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔M3的上偏差为0.015下偏差为-0.002 孔M10的上偏差为0.020下偏差为-0.05 面M2、M5、M7、M9的粗糙度3.2 |  |  |  |

| 代号 | SGZQJ-32 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔M4、M5的上偏差为0.015下偏差为-0.002 面M1、M2、M3的粗糙度3.2 |  |  |  |

| 代号 | SGZQJ-20 | 名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔M4、M7的上偏差为0.015下偏差为-0.002 面M1、M3的粗糙度3.2 面M2的粗糙度1.6 |  |  |  |

*最终考试试题考核方式相同，考核内容调整。